ロボット用車輪の作り方

既製部品（タミヤトラックタイヤセット）も使用可能ですが、

以下方法で自作可能です。

＜前方車輪製作使用部品＞----------

- 円筒小物ケース（φ35ｍｍ幅20ｍｍ）

- ゴムシート厚み0.5～1ｍｍ

- プラスチック棒10ｍｍ角

- ビスφ2ｍｍ長さ5ｍｍ

- 両面テープ

＜後方車輪製作使用部品＞----------

- 中心に穴の開いたプラスチックの直径10ｍｍ程度の球体

（100円ショップに売っている数珠を流用）

- ピアノ線φ0.9

- 木ネジ×２

球体を通したピアノ線を曲げ加工して台板に取付けます