危険物補習　乙四類　物理学の基礎知識

- 熱について

- 温度

どちらも基本的に同じ。

１℃上昇＝１Ｋ上昇

意味は同じと知っておこう

温度は２種類の方法で表示される。

・℃（セ氏）

・Ｋ（ケルビン温度）

- 比熱…１ｇのものの温度を１℃（１K）上げるのに必要な熱量（エネルギー）のこと　単位　Ｊ／（ｇ・Ｋ）

比熱の大きなものは（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

比熱の小さなものは（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

- 熱容量…とある重さの物を　　　　あげるのに必要な熱量（エネルギー）のこと

◎熱容量＝

ちなみに…とある重さの物がX℃あがるのに必要な熱量は以下のように出せる

ある物質の熱量＝

問題１・２・３

- 熱の移動について

①伝導…物は動かないが熱だけがその物体の中を伝わっていくことをいう。

熱をよく伝えるものは以下のとおりである

（　　　　　　　）＞（　　　　　　　）＞（　　　　　　　　　）

②対流…温度差によって生まれる「流れ」のこと

- 風呂やなべの水が温まって、流れが起きること

- 火のそばで、空気の流れが起きること

③放射・輻射…高温のものが暖かい波（赤外線や光）を出す。ストーブなど。

問題４・５

- 熱の働きについて　（※理解できれば簡単だが、数学が苦手なら捨てても可）

- 熱膨張が起こる

- 線膨張率（棒状のものが１℃暖められたとき、元の何倍長さが伸びたかを表す）

- 体膨張率（物が１℃暖められたときの大きさが元の何倍大きくなったかを表す）

（膨張後の体積）＝（膨張前の体積）×（１＋体膨張率）×温度差

※公式を覚えるよりも理屈で覚えよう。そのほうが良くわかる　　　　問題６

- ①物質の三態と状態変化　よく出るので気をつけよう！！

気体

固体

液体

問題７

- 物質の状態変化（基本的なことは（４）にあります）

「気化」より蒸発・沸騰について

物が沸騰する温度のことを（　　　　）という。

- この温度は物によって異なる。

- （　　　　　）と水蒸気圧が同じになったときに沸騰する。

圧力（気圧）が高い＝沸点が

圧力（気圧）が低い＝沸点が

宇　宙

大気の圧が高い

大気の圧が低い

気圧と同じだけの水蒸気圧がないと

沸騰しない

水蒸気圧

山

地上なら水は100℃で沸騰するが、山の上なら70℃で沸騰する。

潮解…ある物質が（　　　　　　　　　）を吸って（　　　　）しまうこと。

溶解…ある物質が（　　　　　　）に溶けること。　　　　　　問題８・９

問題１　比熱の説明として正しいものを選びなさい。

  - 物質１ｇの温度を１Ｋだけ高めるのに必要な熱量のこと。

  - 物質が水を含んだときに発生する熱量。

  - 水１ｇが液体から気体に変化する為に要する熱量。

  - 物質に１ジュールの熱を加えたときの温度上昇の割合。

  - 物質を圧縮したときに発生する熱量。

問題２　物質がＭ　熱容量がＣ　のとき　物体の比熱Ｄを表す式として正しいものはどれ？

１．Ｄ＝ＭＣ２　 　２．Ｄ＝Ｍ２Ｃ　　３．Ｄ＝ＭＣ

４．Ｄ＝Ｍ／Ｃ　　５．Ｄ＝Ｃ／Ｍ

問題３　熱容量の説明で正しいものはどれ？

- 物質１Ｋｇの比熱のこと

- 容器の比熱のこと

- 物体に１Ｊの熱を与えたときの温度上昇率のこと

- 物体の温度を１Ｋだけ変化させるのに必要な熱量

問題４　次の物質のうち熱伝導率が最も小さいものはどれ？

１．空気　　２．水　　３．牛乳　　４．金　　５．銀

問題５　熱の移動で誤っているものはどれ？

- ストーブに近づくと熱くなるのは放射熱によるものである。

- ガスの炎の上の容器内の水が、水の表面から温かくなるのは熱の伝導によるものである。

- コップにお湯を入れるとコップが暖かくなるのは熱の伝導によるものである。

- 冷房装置により冷やされた空気により室内全体が冷やさせるのは熱の対流によるものである。

- 太陽熱によって地上のものが温められ温度が上昇するのは熱放射によるものである。

問題６　１０℃のとき５０００㍑のガソリンが、３０℃になると増える量は次のうちどれ？ただしガソリンの体膨張率は０，００１３５である。

１．約４０５ℓ　２．約２３５ℓ　　３．約２７０ℓ　　４．約５４０ℓ　5.約１３５ℓ

問題７　次の言葉で間違っているものはどれ？

- 固体から直接気体になる変化を昇華という。

- 液体から固体になる変化を融解という

- 固体の物質が空気中の水分を吸収して、その水に溶ける現象を潮解という。

- 水が蒸発するような変化を気化という

- １つの物質から２つ以上の新しい物資に分かれる変化を分解という。

問題８　沸点について、正しいものはどれ？

- 沸点は外圧が高くなると低くなる。

- 水に食塩水を溶かした溶液の１気圧における沸点は１００℃よりも低い。

- 沸点とは液体の飽和水蒸気圧が外圧と等しくなったときの常温である。

- 可燃性液体の沸点はいずれも１００℃よりも低い。

- 沸点の高い液体ほど蒸発しやすい。

問題９　潮解の説明について正しいものはどれ？

- 物質が空気中の水蒸気と反応して固化する現象を言う。

- 物質の中に含まれている水分が放出されて粉末になる現象を言う。

- 固体が空気中の水分を吸収してその水に溶ける現象をいう。

- 物質が空気中の水蒸気と反応して性質の異なった２つ以上の物質になる現象をいう。

- 水溶液の水分が蒸発して溶解している物質が析出する現象をいう。

危険物対策テキスト無料ダウンロード　http://www.eonet.ne.jp/~start/