危険物資格　主な第４類の危険物の性質と危険性

ガソリン

- 臭いをもつ、無色透明な液体。粘性はない。

（ただし、自動車用に　　　　　色がつけられている）

- 揮発性が大きい（蒸発しやすい）

- 引火点は　　　　　℃（ただし発火点は200℃）

- 燃焼範囲は

- 水より軽く、水に溶けない。空気より重い。

- 灯油・軽油・重油と混ざる。

問題１・２

灯油

- 臭いを持つ。無色または　　　色の透明な液体。

- 引火点は　　　　℃以上。（ガソリンより蒸発しにくい）

- 布に灯油をしみ込ませると、燃えやすくなる。

- 水より軽く、水に溶けない。空気より重い。

※もし、ガソリンと灯油が混ざってしまったら、ガソリンと同じように燃えやすくなる。絶対に使用しない！

ガソリンの空タンクでも、灯油を入れて混ざってしまうと、２つの液のまさつ熱＋ガソリンの蒸気で燃える可能性がある。

問題３・４

軽油（別名　　　　　油）

- 臭いを持ち、　　　　色・　　　　色

- 引火点は　　　　　℃以上（ガソリンより蒸発しにくい）

- 水より軽く、水に溶けない。空気より重い。

問題５・６

重油

- 臭いを持ち　　　　色・　　　　色で　　　を持つ

- 引火点は　　　　　　　℃

- 日本工業規格でＡ・Ｂ・Ｃにわけられる。

- 水より軽く、水に溶けない。空気より重い。

問題７

グリセリン

- 無色で無臭。透明で　　　　のある液体。

- 水より　　　、水に　　　　。

- 引火点は　　　　℃（燃えにくい）（この値は覚えなくても良い）

- ガソリンなどの油類に溶け合わない。

問題８

第４石油類（ギヤー油・シリンダー油・潤滑油）

- 粘性が大きく揮発性がほとんど無い。（全然、蒸発しない）

- 引火点は　　　　℃から　　　℃以上。

- 水より軽く、水に溶けない。空気より重い

- 常温で液体。

問題9

動植物油

- 無色透明な液体

- 引火点は　　　　℃未満

- 乾燥油（あまに油）は常温で　　　　　する。

- 水より軽く、水に溶けない。空気より重い

問題１０

危険物対策テキスト無料ダウンロードhttp://www.eonet.ne.jp/~start/

| まとめ | ガソ リン | 灯油 | 軽油 | 重油 | グリセリン | 第４石油類 | 動植物油類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引火点 | －40以下 | 40以上 | 45以上 | 60から150 | 160℃ | 200 以上 | 250 未満 |
| 水より軽い？ | 軽い | 軽い | 軽い | 軽い | 重い | 軽い | 軽い |

比重とは…水の重さを比重１としたときの重さ。　それよりも小さいと水より軽い　それより重いと水より重い

蒸気比重とは…空気の重さを１としたときの、蒸気の重さ。それよりも小さいと空気より軽い　それより重いと空気より重い

問題１

ガソリンの性状で次のうち誤っているものはどれか？

①揮発性の高い液体で特有の臭気を有する

②自動車ガソリンの引火点は一般に４０℃以下である

③蒸気は空気よりも重い

④燃焼範囲はおおむね６５～８０％である

問題２　ガソリンの性状についてA～Dの説明で誤っているものはどれ？

- AとB

- AとC

- BとC

- BとD

- CとE

  - 自然発火しやすい

  - 蒸気は空気よりも３～４倍重い

  - 引火点は常温（２０度）より高い

  - 水より軽く、水に溶けない

  - 燃焼範囲はおおむね１．４～７．６％である。

問題３　灯油の性状で誤っているものはどれ？

- 電気の導体である

- 霧状にしたものは火がつきやすい

- 水に溶けない

- 引火点は40度以上である

- 水より軽い

問題４　灯油の性状として誤っているものはどれ？

- 水に溶けない

- 霧状にしたものは火が付きやすい

- 無職無臭である

- 引火点はおおむね40度以上

- 水より軽い

問題５　軽油の性状として誤っているものはどれ？

- 沸点は水よりも高い

- 水より軽い

- 蒸気は空気よりわずかに軽い

- ディーゼル機関等で燃料に用いられる

- 引火点は45度以上である

問題６　灯油及び軽油に共通する性状として誤っているものはどれ？

- 蒸気はいずれも空気より重い

- いずれも水に溶けない

- いずれも引火点は常温（20度）より高い。

- 軽油は水より軽いが灯油は水よりわずかに高い

- いずれも液温が引火点以上になるとガソリン同様の引火の危険性が生じる。

問題７　重油の性状で正しい物はどれか

①蒸気にならないで液体のまま燃える

②温めると水に溶ける物質である

③引火点は一般に約６０℃以上である

④液体の比重は１よりも大きく水に溶けない。

問題８グリセリンの性状で誤っている物はどれか？

①無色の液体である

②水に溶ける

③芳香を有している

④水よりも重い

問題９　第４石油類で間違っている物はどれか

①常温（２０℃）で貯蔵している場合は引火しない

②常温ではすべて固体である

③加熱または加圧して取り扱う場合、火災の危険性が大きくなる

④乾性油にしみ込んだ物は火がつきやすい

問題１０　動植物油類の性状について次のうち誤っている物はどれ？

①一般に重油より引火点が高い

②繊維棟にしみ込んでいると自然発火する物がある

③メチルアルコール、グリセリン等がこれに該当する

④蒸発しにくい